## 產品碳足跡八大原則完整筆記

## 一、八大原則架構（ISO 14067 第 5 章）

根據 ISO 14067:2018，產品碳足跡量化需遵循12 項原則，可分為三大類：

| 原則類別 | 包含原則 | 核心目的 |
| --- | --- | --- |
| 方法論原則 | 1. 科學方法 2. 生命週期觀點 3. 功能/宣告單位 4. 迭代方法 | 確保方法學正確性 |
| 品質保證原則 | 5. 相關性 6. 完整性 7. 一致性 8. 連貫性 9. 準確性 10. 透明度 | 確保數據與結果可信 |
| 應用原則 | 11. 避免重複計算 12. 保守性（不確定性時） | 確保應用時正確無誤 |

## 二、八大原則詳細說明

## 1️⃣ 科學方法（Scientific Approach）

## 定義：基於生命週期評估（LCA） 的科學方法，遵循 ISO 14040/14044 標準架構。

## 核心要求

- 使用已驗證的 LCA 方法學

- 基於科學證據與數據

- 避免主觀假設與偏見

- 優先使用初級數據（primary data）

## 科學方法優先順序

- 實測數據（最優先）

- 供應商提供數據

- 產業平均數據

- 資料庫數據（如 Ecoinvent）

- 文獻數據（最後選擇）

## 考試重點

- LCA 四階段：目標與範疇界定 → 清單盤查 → 衝擊評估 → 結果闡釋

- 碳足跡計算基於 LCA 方法，非財務或能源稽核方法vocus

## 2️⃣ 相關性（Relevance）

## 定義：確保碳足跡數據與研究目的、預期應用及利害關係人需求相關。

## 核心要求

- 選擇與產品功能相關的系統邊界

- 納入對碳足跡有顯著影響的過程

- 數據能支持決策制定

- 符合 PCR（產品類別規則）要求

## 實務應用

- B2B 產品：聚焦原料與製造階段

- B2C 產品：需包含使用與废弃階段

- 出口歐盟產品：需符合 CBAM 要求

## 考試重點

- 數據需與產品功能和使用情境相關

- 不同應用目的（碳標籤 vs 供應鏈管理）可能需要不同邊界vocus

## 3️⃣ 完整性（Completeness）

## 定義：納入產品生命週期內所有相關的溫室氣體排放源與清除量。

## 核心要求

- 涵蓋所有生命週期階段（搖籃到墳墓）

- 納入所有七種溫室氣體（CO₂、CH₄、N₂O、HFCs、PFCs、SF₆、NF₃）

- 包含直接與間接排放

- 若使用切斷準則（cut-off），需合理且透明

## 切斷準則（Cut-off Criteria）

- 允許忽略小於 1% 的投入/排放

- 總切斷量不得超過5%

- 需清楚揭露切斷內容與理由vocus

## 考試重點

- 完整性要求納入所有重要排放源

- 切斷準則需合理透明，不可濫用vocus

## 4️⃣ 一致性（Consistency）

## 定義：在不同時間、不同產品間使用相同方法學，確保結果可比。

## 核心要求

- 使用相同的系統邊界

- 使用相同的排放係數來源

- 使用相同的 GWP 版本（如 IPCC AR5 或 AR6）

- 使用相同的分配方法

## 實務應用

- 基準年與追蹤年需使用相同方法

- 不同產品型號間比較需使用相同 PCR

- 年度更新時，方法變更需揭露並說明影響vocus

## 考試重點

- 一致性確保不同產品或不同年度的碳足跡可比

- 方法變更需重新計算基準年vocus

## 5️⃣ 連貫性（Coherence）

## 定義：確保碳足跡研究內部各要素邏輯一致，無矛盾。

## 核心要求

- 功能單位與系統邊界邏輯一致

- 數據收集方法與研究目的連貫

- 假設與實際情況連貫

- 結果闡釋與數據一致

## 與一致性的差異

| 一致性（Consistency） | 連貫性（Coherence） |
| --- | --- |
| 不同時間/產品間方法相同 | 單一研究內部邏輯無矛盾 |
| 確保可比性 | 確保內部合理性 |
| 橫向/縱向比較 | 內部邏輯檢查 |

## 考試重點

- 連貫性關注單一研究內部邏輯

- 功能單位、系統邊界、數據需邏輯一致sanmin.com

## 6️⃣ 準確性（Accuracy）

## 定義：確保碳足跡數據精確可靠，減少不確定性。

## 核心要求

- 使用高品質數據（初級數據優先）

- 數據時間不超過3 年

- 進行不確定性分析

- 使用適當的有效數字

## 數據品質指標

- 代表性：數據反映實際情況

- 完整性：數據無遺漏

- 準確性：數據測量精確

- 一致性：數據收集方法一致

- 可比性：數據可與其他研究比較

## 不確定性處理

- 進行敏感度分析

- 揭露主要不確定性來源

- 保守性原則：不確定時避免低估排放

## 考試重點

- 準確性要求使用高品質、近期數據

- 需進行不確定性與敏感度分析vocus

## 7️⃣ 透明度（Transparency）

## 定義：清楚揭露碳足跡研究的方法、假設、數據來源與限制。

## 核心要求

- 揭露系統邊界與功能單位

- 揭露所有排放係數來源

- 揭露所有假設與限制

- 揭露切斷準則與分配方法

- 揭露不確定性分析結果

## 報告需包含資訊

- 研究目標與範圍

- 功能單位或宣告單位

- 系統邊界（含流程圖）

- 生命週期清單數據

- 排放係數來源

- 碳足跡結果（各階段占比）

- 假設與限制

- 不確定性分析

## 考試重點

- 透明度要求揭露所有方法與假設

- 第三方查證需基於充分揭露vocus

## 8️⃣ 避免重複計算（Avoid Double Counting）

## 定義：確保同一排放源不被計算多次。

## 常見重複計算情境

| 情境 | 錯誤做法 | 正確做法 |
| --- | --- | --- |
| 組織 vs 產品碳足跡 | 公司總排放 + 各產品排放加總 | 產品碳足跡獨立計算 |
| 供應鏈上下游 | 供應商已計算的排放，購買方再算一次 | 明確界定邊界，避免重疊 |
| 再生材料 | 原生材料排放 + 再生材料排放 | 僅計算實際使用材料的排放 |
| 電力購買 | 台電排放 + 綠電憑證排放 | 市場基礎法與殘餘混合分開計算 |
| 碳權抵換 | 減量後又用碳權抵換同一排放 | 僅能抵換殘餘排放 |

## 實務應用

- 明確界定產品系統邊界

- 與供應商協調數據使用

- 使用 PCR 規範避免產業內重複

- 組織碳足跡（ISO 14064-1）與產品碳足跡（ISO 14067）分開計算sa8000cn

## 考試重點

- 重複計算會高估碳足跡

- 需明確界定邊界與責任歸屬sa8000cn

## 三、八大原則關聯圖

科學方法（基礎）

↓

生命週期觀點 → 功能/宣告單位

↓

品質保證六原則：

├─ 相關性（選對數據）

├─ 完整性（不漏數據）

├─ 一致性（方法相同）

├─ 連貫性（邏輯無矛盾）

├─ 準確性（數據精確）

└─ 透明度（充分揭露）

↓

應用原則：

├─ 避免重複計算

└─ 保守性（不確定時）

## 📝 50 題情境模擬試題

## 單選題（1-30 題）

1. 某公司進行產品碳足跡計算時，使用 5 年前的舊排放係數。此做法違反八大原則中的？

- (A) 相關性

- (B) 完整性

- (C) 準確性

- (D) 透明度

- 答案：(C) 解析：準確性要求使用近期數據（不超過 3 年）。

2. 某產品碳足跡報告未揭露使用的排放係數來源。此違反？

- (A) 一致性

- (B) 連貫性

- (C) 透明度

- (D) 準確性

- 答案：(C) 解析：透明度要求揭露所有數據來源。

3. 某公司 2023 年與 2024 年使用不同的 GWP 版本（AR5 vs AR6），導致結果不可比。此違反？

- (A) 相關性

- (B) 一致性

- (C) 連貫性

- (D) 完整性

- 答案：(B) 解析：一致性要求不同年度使用相同方法。

4. 某產品碳足跡研究的功能單位為「1 kg 產品」，但系統邊界僅包含製造階段。此可能違反？

- (A) 科學方法

- (B) 完整性

- (C) 連貫性

- (D) 準確性

- 答案：(C) 解析：功能單位與系統邊界邏輯需連貫。sanmin.com+1

5. 某公司計算產品碳足跡時，未納入產品使用階段的排放（該階段占總排放 60%）。此違反？

- (A) 相關性

- (B) 完整性

- (C) 一致性

- (D) 透明度

- 答案：(B) 解析：完整性要求納入所有重要排放源。

6. 某產品碳足跡研究使用財務數據替代活動數據。此違反？

- (A) 科學方法

- (B) 相關性

- (C) 準確性

- (D) 以上皆是

- 答案：(D) 解析：財務數據非科學 LCA 方法，且準確性不足。

7. 某公司同一產品線的不同型號，使用不同的系統邊界計算碳足跡。此違反？

- (A) 相關性

- (B) 一致性

- (C) 連貫性

- (D) 透明度

- 答案：(B) 解析：一致性要求同類產品使用相同方法。

8. 某產品碳足跡報告中，原料運輸排放同時出現在「原料取得」與「運輸」階段。此違反？

- (A) 完整性

- (B) 準確性

- (C) 避免重複計算

- (D) 保守性

- 答案：(C) 解析：同一排放源被計算兩次。sa8000cn

9. 某公司進行碳足跡研究時，忽略占總排放 3% 的製程氣體。此做法？

- (A) 符合切斷準則

- (B) 違反完整性

- (C) 符合透明度

- (D) 符合準確性

- 答案：(A) 解析：單一項目小於 5% 可切斷，但總切斷不超過 5%。vocus

10. 某產品碳足跡的功能單位為「提供 1000 小時照明」，此符合？

- (A) 宣告單位

- (B) 功能單位

- (C) 切斷準則

- (D) 分配方法

- 答案：(B) 解析：描述產品功能而非單純數量。vocus

11. 某公司碳足跡報告未說明為何忽略某些排放源。此違反？

- (A) 相關性

- (B) 完整性

- (C) 透明度

- (D) 準確性

- 答案：(C) 解析：透明度要求揭露所有假設與限制。

12. 某產品碳足跡使用產業平均數據，但有供應商提供初級數據。此違反？

- (A) 科學方法優先順序

- (B) 完整性

- (C) 一致性

- (D) 連貫性

- 答案：(A) 解析：應優先使用初級數據。

13. 某公司 2023 年基準年碳足跡為 100 kg CO₂e，2024 年改用更精確方法重新計算基準年。此做法？

- (A) 違反一致性

- (B) 符合一致性（需揭露）

- (C) 違反準確性

- (D) 違反透明度

- 答案：(B) 解析：方法改進可重算基準年，但需揭露。vocus

14. 某產品碳足跡研究中，生物成因碳未單獨揭露。此可能違反？

- (A) 相關性

- (B) 完整性

- (C) 透明度

- (D) 準確性

- 答案：(C) 解析：ISO 14067 要求生物成因碳單獨揭露。sa8000cn

15. 某公司產品碳足跡與組織碳足跡使用同一套數據，導致加總後排放高估。此違反？

- (A) 完整性

- (B) 避免重複計算

- (C) 準確性

- (D) 一致性

- 答案：(B) 解析：組織與產品碳足跡需分開計算。sa8000cn

16. 某產品碳足跡的系統邊界未包含原料開採階段。此違反？

- (A) 科學方法

- (B) 完整性

- (C) 連貫性

- (D) 透明度

- 答案：(B) 解析：搖籃到墳墓需包含所有階段。

17. 某公司使用不同來源的排放係數計算同類產品。此違反？

- (A) 相關性

- (B) 一致性

- (C) 連貫性

- (D) 準確性

- 答案：(B) 解析：同類產品需使用相同係數來源。vocus

18. 某產品碳足跡報告中，假設產品使用壽命為 10 年，但實際市場調查顯示平均為 5 年。此違反？

- (A) 相關性

- (B) 連貫性

- (C) 準確性

- (D) 透明度

- 答案：(C) 解析：假設與實際情況不符，影響準確性。vocus

19. 某公司產品碳足跡未進行第三方查證，但對外宣稱「經驗證」。此違反？

- (A) 透明度

- (B) 準確性

- (C) 誠信原則

- (D) 以上皆是

- 答案：(D) 解析：未驗證卻宣稱驗證屬不實陳述。sa8000cn

20. 某產品碳足跡研究中，電力排放係數使用台灣台電係數，但產品在越南生產。此違反？

- (A) 相關性

- (B) 完整性

- (C) 準確性

- (D) 一致性

- 答案：(C) 解析：應使用生產地係數，否則不準確。vocus

21. 某公司產品碳足跡的切斷準則總和達 8%。此違反？

- (A) 完整性

- (B) 準確性

- (C) 透明度

- (D) 一致性

- 答案：(A) 解析：總切斷量不得超過 5%。vocus

22. 某產品碳足跡報告未揭露 GWP 版本（AR5 或 AR6）。此違反？

- (A) 相關性

- (B) 完整性

- (C) 透明度

- (D) 準確性

- 答案：(C) 解析：透明度要求揭露所有方法選擇。

23. 某公司同一產品的碳足跡，2023 年為 50 kg CO₂e，2024 年為 30 kg CO₂e，但未說明差異原因。此違反？

- (A) 一致性

- (B) 連貫性

- (C) 透明度

- (D) 準確性

- 答案：(C) 解析：需揭露差異原因與方法變更。vocus

24. 某產品碳足跡研究中，分配方法未依據 ISO 14044 規範。此違反？

- (A) 科學方法

- (B) 相關性

- (C) 完整性

- (D) 透明度

- 答案：(A) 解析：需遵循 ISO 14040/44 科學方法。sa8000cn

25. 某公司產品碳足跡僅計算 CO₂，未計算 CH₄ 與 N₂O。此違反？

- (A) 相關性

- (B) 完整性

- (C) 一致性

- (D) 準確性

- 答案：(B) 解析：需納入所有七種溫室氣體。

26. 某產品碳足跡的功能單位為「1 件產品」，但不同型號產品功能差異大。此違反？

- (A) 相關性

- (B) 連貫性

- (C) 準確性

- (D) 透明度

- 答案：(A) 解析：功能單位需與產品功能相關。vocus

27. 某公司產品碳足跡使用供應商提供的數據，但未驗證數據品質。此違反？

- (A) 科學方法

- (B) 準確性

- (C) 透明度

- (D) 以上皆是

- 答案：(D) 解析：需驗證數據品質以確保準確性。vocus

28. 某產品碳足跡報告中，系統邊界流程圖與文字描述不一致。此違反？

- (A) 一致性

- (B) 連貫性

- (C) 準確性

- (D) 透明度

- 答案：(B) 解析：內部邏輯需連貫無矛盾。sanmin.com+1

29. 某公司產品碳足跡的數據收集時間為 2020 年，但研究於 2025 年進行。此違反？

- (A) 相關性

- (B) 準確性

- (C) 一致性

- (D) 透明度

- 答案：(B) 解析：數據應不超過 3 年。

30. 某產品碳足跡研究中，未說明為何選擇搖籃到大門而非搖籃到墳墓。此違反？

- (A) 相關性

- (B) 完整性

- (C) 透明度

- (D) 準確性

- 答案：(C) 解析：需揭露系統邊界選擇理由。

## 複選題（31-40 題）

31. 下列哪些屬於 ISO 14067 的品質保證原則？（多選）

- (A) 相關性

- (B) 完整性

- (C) 一致性

- (D) 科學方法

- 答案：(A)(B)(C) 解析：科學方法屬方法論原則。sa8000cn

32. 下列哪些情況會導致碳足跡結果不準確？（多選）

- (A) 使用 5 年前的數據

- (B) 使用產業平均數據而非初級數據

- (C) 未進行不確定性分析

- (D) 使用正確的 GWP 版本

- 答案：(A)(B)(C) 解析：(D) 是正確做法。vocus

33. 透明度原則要求揭露哪些資訊？（多選）

- (A) 系統邊界

- (B) 排放係數來源

- (C) 假設與限制

- (D) 公司財務報表

- 答案：(A)(B)(C) 解析：財務報表非必要。

34. 下列哪些屬於避免重複計算的正確做法？（多選）

- (A) 組織與產品碳足跡分開計算

- (B) 與供應商協調數據使用

- (C) 明確界定產品系統邊界

- (D) 同一排放源在多個階段計算

- 答案：(A)(B)(C) 解析：(D) 是錯誤做法。sa8000cn

35. 一致性原則要求哪些要素相同？（多選）

- (A) 系統邊界

- (B) 排放係數來源

- (C) GWP 版本

- (D) 功能單位

- 答案：(A)(B)(C)(D) 解析：所有方法學要素需一致。

36. 下列哪些情況違反完整性原則？（多選）

- (A) 未納入產品使用階段

- (B) 忽略占總排放 10% 的製程

- (C) 使用切斷準則忽略 1% 排放

- (D) 僅計算 CO₂，忽略其他氣體

- 答案：(A)(B)(D) 解析：(C) 符合切斷準則。vocus

37. 連貫性原則要求哪些要素邏輯一致？（多選）

- (A) 功能單位與系統邊界

- (B) 假設與實際情況

- (C) 數據收集方法與研究目的

- (D) 不同年度的 GWP 版本

- 答案：(A)(B)(C) 解析：(D) 屬一致性範疇。sanmin.com+1

38. 科學方法原則要求？（多選）

- (A) 基於 LCA 方法學

- (B) 優先使用初級數據

- (C) 避免主觀假設

- (D) 使用財務數據替代

- 答案：(A)(B)(C) 解析：(D) 違反科學方法。

39. 下列哪些屬於準確性原則的要求？（多選）

- (A) 使用近期數據（不超過 3 年）

- (B) 進行不確定性分析

- (C) 使用適當有效數字

- (D) 揭露所有假設

- 答案：(A)(B)(C) 解析：(D) 屬透明度。vocus

40. 相關性原則要求？（多選）

- (A) 數據與研究目的相關

- (B) 納入顯著影響的過程

- (C) 符合 PCR 要求

- (D) 使用相同 GWP 版本

- 答案：(A)(B)(C) 解析：(D) 屬一致性。

## 情境題組（41-50 題）

41-43 題組：
某電子公司 A 進行產品碳足跡計算，情境如下：

- 產品：LED 燈泡

- 功能單位：提供 10,000 流明·小時照明

- 系統邊界：搖籃到大門（未包含使用與废弃）

- 數據：使用 2018 年供應商數據

- GWP：使用 IPCC AR5

41. 若該產品主要排放來自使用階段（占 80%），僅計算搖籃到大門違反？

- (A) 相關性

- (B) 完整性

- (C) 連貫性

- (D) 以上皆是

- 答案：(D) 解析：功能單位描述使用，但邊界未包含，邏輯不連貫；且遺漏重要排放源。sanmin.com+2

42. 使用 2018 年數據（2025 年研究）違反？

- (A) 相關性

- (B) 準確性

- (C) 透明度

- (D) 一致性

- 答案：(B) 解析：數據超過 3 年，準確性不足。vocus

43. 若公司 2026 年改用 AR6 GWP，需如何處理？

- (A) 直接更新，不需說明

- (B) 重新計算基準年並揭露

- (C) 維持 AR5 不變

- (D) 放棄碳足跡計算

- 答案：(B) 解析：方法變更需重算基準年並揭露。vocus

44-46 題組：
某食品公司 B 進行產品碳足跡計算，情境如下：

- 產品：冷凍食品

- 功能單位：1 kg 產品

- 系統邊界：搖籃到墳墓

- 切斷準則：忽略 5 項小排放源，總和 7%

- 重複計算：原料運輸同時出現在「原料」與「運輸」階段

44. 切斷準則總和 7% 違反？

- (A) 相關性

- (B) 完整性

- (C) 準確性

- (D) 透明度

- 答案：(B) 解析：總切斷量不得超過 5%。vocus

45. 原料運輸重複計算違反？

- (A) 完整性

- (B) 避免重複計算

- (C) 準確性

- (D) 一致性

- 答案：(B) 解析：同一排放源被計算兩次。sa8000cn

46. 若公司想修正上述問題，正確做法為？

- (A) 僅揭露不修正

- (B) 重新計算，確保切斷<5% 且避免重複

- (C) 放棄碳足跡計算

- (D) 僅計算部分階段

- 答案：(B) 解析：需修正以符合完整性與避免重複計算。

47-49 題組：
某紡織公司 C 進行兩款產品碳足跡比較，情境如下：

- 產品 A：棉質 T 恤，系統邊界含原料、製造、運輸

- 產品 B：聚酯 T 恤，系統邊界含原料、製造、運輸、使用

- 排放係數：產品 A 使用台灣係數，產品 B 使用國際係數

- GWP：產品 A 用 AR5，產品 B 用 AR6

47. 兩款產品使用不同系統邊界違反？

- (A) 相關性

- (B) 一致性

- (C) 連貫性

- (D) 透明度

- 答案：(B) 解析：比較性研究需使用相同邊界。vocus

48. 使用不同排放係數來源違反？

- (A) 相關性

- (B) 一致性

- (C) 準確性

- (D) 透明度

- 答案：(B) 解析：同類產品需使用相同係數。vocus

49. 若公司想進行有效比較，正確做法為？

- (A) 維持現狀，僅揭露差異

- (B) 統一系統邊界、係數來源、GWP 版本

- (C) 僅計算一款產品

- (D) 放棄比較

- 答案：(B) 解析：比較需確保一致性。vocus

50. 某公司產品碳足跡報告未揭露任何假設與限制，但數據精確。此報告？

- (A) 完全符合 ISO 14067

- (B) 違反透明度原則

- (C) 違反準確性原則

- (D) 違反完整性原則

- 答案：(B) 解析：透明度要求揭露所有假設與限制。

## 💡 備考建議

- 理解原則間關聯：八大原則非獨立，需理解彼此關聯（如透明度支持準確性驗證）

- 情境題練習：近年考題強調「判斷違反哪項原則」，需熟悉各原則核心要求vocus+1

- 數字記憶：切斷準則 1%/5%、數據不超過 3 年、七種溫室氣體等關鍵數字vocus

- LCA 四階段：目標與範疇 → 清單盤查 → 衝擊評估 → 結果闡釋，常考順序與內容vocus

- 功能單位 vs 宣告單位：功能單位描述「功能」，宣告單位描述「數量」